- PROJEKT  BUDOWLANY

- INWESTOR:		Gmina Poddębice

- ul. Łódzka 17/21

- 99-200 Poddębice

- ZADANIE:		Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

- ADRES:		Poddębice, ul. Łęczycka – dz. nr 5 i 6/4

- Projektant prowadzący:

- Opracował:

- Poddębice, marzec 2007 r

- OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy – do realizacji w ramach programu „BLISKO BOISKO”

- Lokalizacja: teren ograniczony ulicami Szkolną, Łęczycką i Miłą w Poddębicach, użytkowany przez Szkołę Podstawową nr 1 – działki nr 5 i 6/4.

Podstawę opracowania stanowią:

- Wytyczne Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002 poz. 690 – zmiana w Dz.U. nr 109/2004 poz. 1155).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Uzgodnienia dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych dokonane z inwestorem i użytkownikiem

2. Zagospodarowanie terenu – stan istniejący

- Aktualnie teren przeznaczony na inwestycję zagospodarowany jest w sposób następujący:

- Działka nr 5 o pow. 3955 m2

- Teren działki z trzech stron ogrodzony:

- od strony południowej ogrodzeniem metalowym ze słupkami murowanymi z wjazdem prowadzącym z ulicy Szkolnej

- od strony północnej ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych

- od strony wschodniej ogrodzenie z płyt i słupków żelbetowych

- Na terenie działki znajduje się boisko o wymiarach 27 x 49 m o nawierzchni asfaltowej oraz bieżnia o długości 75 m i szerokości 7,5 m o nawierzchni żużlowej.

- Stan techniczny boiska zły – występują liczne spękania i nierówności nawierzchni, na znacznej części powierzchni kruszywo kamienne jest pozbawione osłony z masy bitumicznej.

- Działka nr 6/4 o pow. 1982 m2

- Teren działki mieści się między wspomnianym wyżej ogrodzeniem żelbetowym i ogrodzeniem metalowym sąsiedniej działki nr 7/1 użytkowanej przez przedszkole.

- Działka nie jest zagospodarowana, porośnięta trawą, drzewami i  kępami krzewów. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia NN, której jeden ze słupów znajduje się na terenie działki.

- Teren obu w.wym. działek przecina podziemna sieć przyłącza ciepłowniczego wykonana z dwóch rur preizolowanych o średnicy 100/200 mm.

3. Elementy zagospodarowania objęte niniejszym projektem

3.1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Zaprojektowano boisko o wymiarach 32,0 x 63,0 m (2016 m2) zlokalizowane na terenie działek nr 5 i 6/4. Wokół boiska ogrodzenie w odległości 3,0 m od krawędzi podłużnych i 5,0 oraz 6,5 m od krawędzi poprzecznych.

Koryto pod nawierzchnię należy wykonać po uprzednim wykarczowaniu pni i krzewów oraz usunięciu wierzchniej warstwy gruntu z materiałem organicznym.

Podbudowa nawierzchni wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych ograniczona obrzeżami betonowymi (rys. nr 2)

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o niżej wymienionych parametrach:

- kolor zielony

- wysokość całkowita 52 mm

- gęstość 97000 włókien/m2

- wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR

Wyposażenie boiska – 2 bramki o wymiarach 5,0 x 2,0 m

Z uwagi na małe wymiary boiska nie ma możliwości wyznaczenia na nim obszarów wymaganych na boiskach do piłki nożnej pełnowymiarowych. W związku z tym trwale zaznaczone będą tylko linie ograniczające wzdłuż krawędzi boiska. Pozostałe linie i punkty boiska w zależności od potrzeb wyznaczane będą sposobem tradycyjnym.

3.2. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska wykonane zostanie w sposób następujący:

- jako podwyższenie ogrodzenia istniejącego (od strony wschodniej)

- jako ogrodzenie nowe (od strony południowej, zachodniej i północnej)

Istniejące ogrodzenie żelbetowe biegnące w granicy działek nr 5 i 6/4 zostanie w całości rozebrane.

Ad a)

Istniejące ogrodzenie jest wykonane z siatki w ramach z kątowników stalowych. Przęsła zamocowane do słupków z rur stalowych osadzonych w cokole betonowym.

Podwyższenie ogrodzenia polegać będzie na przedłużeniu słupków i zamontowaniu nowych ram o konstrukcji wzorowanej na istniejących.

Długość podwyższanego ogrodzenia wynosi 75 m.

Ad b)

Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej o oczkach 5x5 cm powlekanej tworzywem o wysokości 4,0 m z wbudowaną bramą dwuskrzydłową o wymiarach 3,0 x 3,0 m oraz furtką o wymiarach 1,0x2,0 m. Słupki z rur stalowych o średnicy 63/4,0 mm osadzone w betonowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm.

W narożnikach ogrodzenia, przy bramie oraz przy co 4-tym słupku należy zamontować zastrzały z rur j.w.

Ramy bramy oraz furtki wykonane będą z kątownika z wypełnieniem siatką.

Ogólna długość ogrodzenia – 150,5 m, powierzchnia łącznie z bramą i furtką – 602,0 m2

3.3. Odwodnienie płyty boiska

Przyjęto odwodnienie powierzchniowe w postaci drenażu umieszczonego pod płytą boiska. Szczegóły rozwiązań – wg odrębnego projektu branżowego.

3.4. Instalacje elektryczne

W zakresie instalacji elektrycznych projektowana jest przebudowa kolidującej linii napowietrznej oraz oświetlenie terenu.

Rozwiązania wg odrębnego projektu branżowego.

4. Zagospodarowanie perspektywiczne

4.1. Budynek pływalni

Projektowany obiekt powstanie jako przedłużenie w kierunku wschodnim istniejącego budynku mieszczącego obecnie salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno – socjalnym.

4.2. Boisko do koszykówki

Planowana lokalizacja – na przestrzeni między boiskiem do piłki nożnej a budynkiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Zakłada się wykonanie boiska w sposób umożliwiający wykorzystanie go także jako boiska do piłki siatkowej.

4.3. Korty tenisowe

Do wykonania kortów wykorzystana zostanie południowa część działek nr 7/1 i 8/1 użytkowanych przez Przedszkole Publiczne. Adaptacja powierzchni działek wymagać będzie przesunięcia ogrodzenia i słupów oświetlenia terenu oraz wykarczowania znajdujących się w obrębie lokalizacji drzew.

4.4. Ogrodzenie

Zaprojektowane zostanie nowe ogrodzenie kortów tenisowych zgodnie z wymogami dla tego typu obiektów.

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:    Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200  Poddębice

- Temat:   Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

- Adres:	   Poddębice ul. Łęczycka – dz. nr 5 i 6/4

Zawartość:

- Część  opisowa

- Część rysunkowa – nie występuje, ponieważ:

- nie przewiduje się  jednoczesnego zatrudniania więcej niż 30 pracowników

- nie będzie występował żaden z rodzajów robót wymienionych w art. 21a ust. 2     ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane.

Opracowanie:

- Poddębice, marzec 2007 r

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (D. U. Nr 151 poz. 1256)

Opracowanie powstało w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.

- Zakres robót

Zakres projektowanych robót obejmuje:

- przygotowanie terenu poprzez wykarczowanie drzew i krzewów

- rozebranie ogrodzenia żelbetowego

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

- wykonanie koryta na warstwy konstrukcyjne podbudowy

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej

- wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych

- rozłożenie nawierzchni ze sztucznej trawy

- zamontowanie bramek

- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych o wys. 4,0 m

- podwyższenie ogrodzenia istniejącego

- Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji podlegające adaptacji

Nie występują

- Zagospodarowanie działki

Na terenie działki w rejonie inwestycji nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji

Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia występujące podczas prowadzenia niżej wymienionych prac:

  - karczowanie drzew z użyciem spalinowych pił mechanicznych

  - roboty ziemne wykonywane przy pomocy spycharki

  - zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie spalinowym (zagęszczarki gruntu)

  - prace z użyciem ciężkiego sprzętu (walce drogowe, samochody ciężarowe)

- Instruktaż pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:

  - ważne świadectwo okresowych badań lekarskich

  - zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie

  - instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy

  - niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej

Ponadto wymagane uprawnienia:

  - uprawnienia do obsługi jednostek sprzętowych (operatorzy walca drogowego i spycharki)

  - uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych

  - uprawnienia spawaczy

- Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób obcych. W miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną budowy. Miejsca szczególnie niebezpieczne oznakować tablicami z napisami ostrzegawczymi.