KOSZTORYS  ŚLEPY

Przebudowa  ulic gminnych:

ulicy Dębowej i Rzemieślniczej w Poddębicach

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy | * | * | * | * |
|  |  | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych | km | 0,486 |  |  |
|  |  | Wytyczenie punktów głównych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | * | * | * | * |
|  |  | Rozebranie krawężników betonowych | m | 18,00 |  |  |
| 3 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | * | * | * | * |
|  |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych - wykop pod przykanaliki i studnie z wpustami | m3 | 42,00 |  |  |
|  |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych - wykop pod kanalizację deszczową i studnie 652,8+32.4=685,20 | m3 | 685,20 |  |  |
|  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20cm | m3 | 65,28 |  |  |
|  |  | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką ścian wykopów szerokości do 1m i głębokości do 3m | m2 | 1088,00 |  |  |
|  |  | Zasypka warstwą grubości 20 cm nad górną krawędź rury z zagęszczeniem | m3 | 65,28 |  |  |
|  |  | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych Is=1,0 | m3 | 587,52 |  |  |
| 4 | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | * | * | * | * |
|  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250mm - kanalizacja deszczowa | m | 272,00 |  |  |
|  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm - przykanaliki do studni rewizyjnych | m | 48,00 |  |  |
|  |  | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy 1000mm | szt. | 9 |  |  |
|  |  | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy 500mm z wpustem deszczowym D400 | szt. | 16 |  |  |
| 5 | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | * |
|  |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni o głębokości 40 cm w gruntach kategorii II-IV | m2 | 2947,00 |  |  |
|  |  | Koryta wykonywane na całej szerokości chodników o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV | m2 | 800,00 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. Łyżki 1,25 m3 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km | m3 | 1326,40 |  |  |
|  |  | Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o gr. 15cm z materiałów sypkich | m2 | 2947,00 |  |  |
|  |  | Razem strona 1 |  |  | zł |  |

KOSZTORYS  ŚLEPY

Przebudowa  ulic gminnych:

ulicy Dębowej i Rzemieślniczej w Poddębicach

| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego | * | * | * | * |
|  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm | m2 | 2947,00 |  |  |
|  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15cm (wjazdy) | m2 | 168,00 |  |  |
| 8 | D.05.03.05/01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt | * | * | * | * |
|  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa wiążąca) | m2 | 2947,00 |  |  |
| 9 | D.05.03.05/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. | * | * | * | * |
|  |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2947,00 |  |  |
| 10 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | * | * | * |
|  |  | Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, na ławie z oporem | m | 355,00 |  |  |
| 11 | D.08.02.02 | Chodniki z betonowej kostki brukowej | * | * | * | * |
|  |  | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej(chodnik i wjazdy) | m2 | 710,00 |  |  |
| 12 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | * | * | * | * |
|  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 372,00 |  |  |
|  |  | Razem strona 2 |  |  | zł |  |