- PROJEKT  BUDOWLANY

- INWESTOR:	Gmina Poddębice

- ul. Łódzka 17/21

- 99-200 Poddębice

- ZADANIE:	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

- TEMAT: 	Odwodnienie płyty boiska

- ADRES:	Poddębice, ul. Łęczycka – dz. nr 5 i 6/4

- Zawartość:

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

- Warunki techniczne przyłączenia

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny – rys. nr 1

- Profil przewodów odprowadzających – rys. nr 2

- Plan bioz

- Opracował:

- Poddębice, marzec 2007 r

- OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy.

- Lokalizacja: teren ograniczony ulicami Szkolną, Łęczycką i Miłą w Poddębicach, użytkowany przez Szkołę Podstawową nr 1 – działki nr 5 i 6/4.

2. Podstawy opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Projekt podstawowy boiska

- Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nr 1/07 z dnia 23.03.2007 r wydane przez Burmistrza Poddębic

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002 poz. 690 – zmiana w Dz.U. nr 109/2004 poz. 1155).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Uzgodnienia dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych dokonane z inwestorem i użytkownikiem

3. Charakterystyka odwadnianego obiektu

Projektowane boisko posiada wymiary 32,0 x 63,0 m. Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszyw mineralnych.

Uwaga

W rejonie planowanych robót przebiega rurociąg ciepłowniczy z rur preizolowanych 2x100/200 mm ułożonych na głębokości 50 – 90 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu.

W rejonie tym roboty ziemne należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności (sposobem ręcznym).

4. Warunki gruntowo – wodne

W wyniku dokonanych miejscowych odkrywek stwierdzono, że pod warstwą gleby o grubości 20 – 30 cm znajdują się jednorodne grunty piaszczysto – gliniaste o dobrej wodoprzepuszczalności.

Woda gruntowa na głębokości do 1,0 m nie występuje.

5. Opis przyjętych rozwiązań

Odwodnienie płyty boiska zrealizowane zostanie poprzez sieć perforowanych rur drenarskich z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm ułożonych co 4,0 m odprowadzających wody deszczowe do studzienek rewizyjnych za pośrednictwem przewodów zbierających z rur j.w. o średnicy 100 mm.

Rury drenarskie należy układać ze spadkiem 0,5 % w rowkach o szerokości 30 cm. Pod rurami wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 cm a rowek po ułożeniu rury wypełnić żwirem filtracyjnym o frakcji 4 – 16 mm.

Przyjęto, że najwyższy punkt drenażu winien być położony na głębokości 10 cm poniżej nawierzchni koryta wykonanego na podbudowę boiska.

Odprowadzenie wody ze studzienek przewodami z rur kanalizacyjnych pcv do istniejącej na sąsiedniej działce (nr 7/1) studzienki kanalizacji deszczowej.

Rury kanalizacyjne pcv układać ze spadkiem 1,0 % na podsypce piaskowej gr. 10 cm – po ułożeniu wykonać obsypkę z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypać ręcznie z zagęszczeniem warstwami o grubości 30 cm.

Miejsca wprowadzenia rur do studzienek uszczelnić systemowymi uszczelkami gumowymi.

6. Rozwiązania materiałowe

Przedmiotowe odwodnienie płyty boiska zaprojektowane zostało w założeniu zastosowania systemu wyrobów firmy „Pipelife Polska”.

Charakterystyka wyrobów:

1. Przewody odprowadzające: perforowane rury karbowane o średnicy 80 mm w otulinie z włókna syntetycznego

2. Przewody zbiorcze: rury j.w. o średnicy 100 mm

3. Włączenie przewodów odprowadzających do zbiorczych za pomocą trójników pcv 100/80 mm.

4. Zaślepki końcówek – korki o średnicy 80 i 100 mm

5. Studzienki rewizyjne z rury karbowanej śr. 400 mm z dnem i osdnikiem o poj. 35 l

6. Studzienka końcowa – j.w., lecz z osadnikiem o poj. 70 l

7. Przekrycia studzienek pokrywą żeliwną na rurze teleskopowej

8. Połączenia studzienek z rur pcv do kanalizacji zewnętrznej o średnicach 110, 160 i 200 mm.

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:    Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200  Poddębice

- Temat:   Odwodnienie płyty boiska

- Adres:	   Poddębice ul. Łęczycka – dz. nr 5 i 6/4

Zawartość:

- Część  opisowa

- Część rysunkowa – nie występuje, ponieważ:

- nie przewiduje się  jednoczesnego zatrudniania więcej niż 30 pracowników

- nie będzie występował żaden z rodzajów robót wymienionych w art. 21a ust. 2     ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane.

Opracowanie:

- Poddębice, marzec 2007 r

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (D. U. Nr 151 poz. 1256)

Opracowanie powstało w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu drenażu odwadniającego płytę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.

- Zakres robót

Zakres projektowanych robót obejmuje:

- wykopy rowków na sieć sączków drenarskich wykonywane sposobem ręcznym

- wykopy mechaniczne na studzienki i rury odprowadzające

- montaż sączków drenarskich z ażurowych rur polietylenowych w otulinie z tkaniny syntetycznej

- montaż studzienek rewizyjnych w wykopach

- układanie w wykopach rur odprowadzających z pcv

- zasypanie i zagęszczenie wykopów

- Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji podlegające adaptacji

Nie występują

- Zagospodarowanie działki

Na terenie działki w rejonie inwestycji nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji

Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia występujące podczas prowadzenia niżej wymienionych prac:

  - montaż rurociągów w wykopach wąskoprzestrzennych

  - zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie spalinowym (zagęszczarki gruntu)

- Instruktaż pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:

  - ważne świadectwo okresowych badań lekarskich

  - zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie

  - instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy

  - niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej

- Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób obcych. W miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną budowy. Miejsca szczególnie niebezpieczne oznakować tablicami z napisami ostrzegawczymi.