OPIS  TECHNICZNY

do  projektu  kanalizacji  deszczowej  i  odwodnienia

ul.Rzemieślniczej

I.   Podstawa opracowania

Podstawę  opracowania  stanowią:

1. Mapa  sytuacyjno - wysokościowa  do celów  projektowych  w  skali  1:500

2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

02.03.1999 r. w  sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  43 z

14.05.1999 r.)

3. Uzgodnienia  z  Inwestorem

4. Pomiary  własne  w  terenie

II.   Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  rozwiązanie  odwodnienia  na  przebudowywanej  ulicy Rzemieślniczej  poprzez  zaprojektowanie  kanalizacji  deszczowej.

III.   Istniejące uzbrojenie terenu

W pasach  drogowych  przebudowywanych  ulic  zlokalizowane  są  linie  gazowe,  wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej, telekomunikacyjne i energetyczne.

IV.   	Rozwiązanie projektowe

- Trasa kanału deszczowego:

- ul.Rzemieślnicza

Wody  opadowe  z  przebudowywanej  ulicy  odprowadzone  zostaną  ośmioma 	    kolektorami. Ze względu na brak możliwości włączenia do kolektora odpływowego projektowaną kanalizacje należy zaślepić do momentu wybudowania kanalizacji deszczowej w ul.Krótkiej na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Rzemieślniczej.

Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z  rur  PVC  o  ø 250mm  ze

studniami betonowymi  ø1000mm  oraz  zastosowano  studzienki  betonowe

ø500mm z  osadnikiem  i  żeliwnym  wpustem.

Przekrój  podłużny  kolektorów przedstawiono  na   rysunkach  nr 5 i nr 6.

Przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania  terenu

(rys. nr 2.1 i nr 2.2)

2.  Skrzyżowania   z  uzbrojeniem  podziemnym

Trasę  kanału  zaprojektowano  z  uwzględnieniem  istniejącego  uzbrojenia  terenu,  unikając  jego  przełożenia.  Kolektor  krzyżuje się  jednak  z  istniejącym uzbrojeniem terenu. Prace  w  rejonie  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić  ręcznie  pod  nadzorem  technicznym  służb  gestora  sieci.  W  czasie  wykonywania  wykopów  odkryte uzbrojenie  należy  zabezpieczyć.  Przyłącza  należy  ułożyć  na  podstawkach  z  desek  gr. 3,8cm  i  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  opaskami  z  drutu.

Tak  przygotowane  przyłącza  należy  podeprzeć  podporami  z  bali  drewnianych grubości  10cm.  Podpory  powinny  być  stabilne  i  bezpieczne.

Za  szkody  wynikłe  z  niewłaściwego  zabezpieczenia  istniejących  instalacji odpowiada  wykonawca  robót.

3.  Materiały

Kolektor  główny  kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano  z  rur  kielichowych  z  PVC-U  o  sztywności  obwodowej  8 kN/m2  i  przekroju  ø 315mm i ø250mm, natomiast  przykanaliki  z  rur  PVC-U  o  średnicy  200mm.

Kanał  uzbrojono  w  studzienki  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  ø1000

odpowiadających  wymaganiom  BN-86/8971-08.  Na  połączeniach  kręgów  stosować  uszczelkę  gumową.  W  miejscach  przejść  rurami  PVC  przez  ściany  betonowe  studzienek  należy  stosować  przejścia  szczelne  z  uszczelnieniem  gumowym.  Konstrukcja  przejścia  powinna  zabezpieczać  przed  penetracją  wody  gruntowej  wzdłuż  ścianek  przejścia  do  wnętrza  studzienki.

Studzienki  wyposażone  są  w  płytę  stropową,  właz  żeliwny  z  zatrzaskiem  typu  ciężkiego  D-400 kN,  oraz  żeliwne  stopnie  złazowe  wg  PN-64/H-74086.

Wszystkie  elementy  studni  należy  przygotować  wcześniej  w  betoniarni  i  montować  na  miejscu  przy  pomocy  żurawia.

Do  realizacji  odwodnienia  jezdni  zastosowano  studzienkę  betonową  ø500mm

z  osadnikiem  o  głębokości  1,0m  oraz  żeliwnym  wpustem  typu  67 BK

( D 400 kN)  z  rusztem  mocowanym  na  zawiasach.

Wpust  żeliwny  osadzony  jest  na  płycie  opartej  na  pierścieniu  odciążającym.

Osadnik  należy  wykonać  jako  monolityczny  z  betonu  hydrotechnicznego  klasy  B25  wg  normy  BN-68/6738-03,04,07.

W  osadniku,  w  miejscu  przyłączenia  przykanalika  należy  zamontować  przejście  szczelne  z  uszczelniaczem  gumowym  analogicznie  jak  przy  studniach  kanalizacyjnych. Betonowe  elementy  studzienek  należy zabezpieczyć  abizolem  R+P.  Zarówno  kanał  jak  i  przykanaliki  należy  posadowić  na  podsypce  z  piasku  grubości  20cm.  Natomiast  wpusty  deszczowe  na  warstwie  tłucznia  grubości  20cm.

Po  wykonaniu  robót  montażowych,  ułożeniu  kanału  i  przykanalików  należy  dokonać  zasypki  warstwami  grubości  20cm  do  poziomu  ponad  górną  krawędź  rury  z  zagęszczaniem  ubijakami  ręcznymi  lub  lekkim  sprzętem  mechanicznym. Grunt  użyty  do  tego  celu  powinien  być  sypki,  wolny  od  grud  i  kamieni, a  zagęszczanie  powinno  być  przeprowadzone  ze  szczególną  ostrożnością. Grunt  należy  zagęszczać  warstwami,  równomiernie  po  obu  stronach  przewodu  z  jednoczesnym  usuwaniem  zastosowanego  umocnienia  ścian  wykopu.

V. Wykonawstwo  robót

Bezpośredni  wpływ  na  stan  i  trwałość eksploatowanego  rurociągu  ma  współpraca  z  otaczającym  go  gruntem.  Tak  więc  bardzo  dużą  uwagę  należy  zwrócić  na  prawidłowy  sposób  ułożenia,  montaż,  obróbkę  gruntu w  strefie  rury  oraz  zasypanie  wykopu. Ze  względu  na  możliwość występowania  na  rozpatrywanym  terenie  urządzeń  podziemnych  nie  zgłoszonych  do  inwentaryzacji,  podczas  robót  ziemnych  należy  zachować  szczególną ostrożność.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  i  w  miejscach  kolizji  należy  wykonać  przekopy  kontrolne.  Następnie  wykopy  można  wykonywać  za  pomocą  sprzętu  zmechanizowanego,  natomiast  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym uzbrojeniem  terenu,  wykopy  należy  wykonywać  ręcznie  w  odległości  1,5m  od  miejsca  kolizji.

Przy  odspajaniu  gruntu,  profilowaniu  dna  wykopu  oraz  układania  rur  należy  stosować  się  do  poniższych  zaleceń:

- wykopy  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu,  aby  zapewnić  grawitacyjny  odpływ  wody  z  wykopu  w  dół  po  jego  dnie,

- spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie wyższym  od  projektowanego o ok. 5cm,

- przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  pozostawić  warstwę gruntu  ponad  projektowana  rzędną  dna  wykopu  o  grubości  co  najmniej  20cm.

Pozostawioną  warstwę  gruntu  należy  usunąć  z  dna  wykopu  najlepiej  sposobem  ręcznym  z  uwzględnieniem  poniższych  zaleceń:

- z  dna  wykopu  należy  usunąć  kamienie  i  grudy,  dno  wyrównać  a  następnie przystąpić  do  wykonywania  podłoża,

- w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia  ( rozluźnienia,  rozmoczenia  lub  zamarznięcia )  rodzimego  podłoża  w  dnie wykopu.  W  tym  celu  prace  ziemne  należy  prowadzić  starannie,  możliwie szybko,  nie  trzymając  zbyt  długo  otwartego  wykopu,

- grunty  naruszone  poniżej  projektowanej  rzędnej  należy  usunąć  z  dna  wykopu,  zastępując  je  wykonaniem podłoża  wzmocnionego  w  postaci  zagęszczonej  ławy  piaskowej  o  grubości 20cm.

- podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  profilować  w  miarę  układanie kolejnych  odcinków  rurociągu.

Wszelkie  elementy  systemu  kanalizacyjnego  przed  opuszczeniem  do  wykopu powinny  być  dokładnie  skontrolowane  czy  nie  są  uszkodzone.

Biorąc  pod  uwagę  ciężar  i  warunki  lokalne  w  miejscu  prowadzenia  prac  montażowych, można  ręcznie  wkładać  do  wykopu  rury  i  studzienki.

Przewód  po  ułożeniu powinien  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swojej  długości  z  wyjątkiem  niecek  na  co  najmniej  ¼  swojego  obwodu.  Niedopuszczalne  jest  podkładanie pod  rury  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  w  celu  uzyskania  odpowiedniego spadku  rurociągu  lub  wyrównania  kierunku  ułożenia  przewodów.  Do  budowy  nie  należy  używać  elementów  wykazujących  jakichkolwiek  uszkodzeń np.  wgnieceń,  pęknięć  czy  rys.  Bezpośrednio  przed  łączeniem  rur  należy skontrolować  poprawność  ich  ułożenia.  Następnie  dokładnie  oczyścić powierzchnie  łączące,

a  w  szczególności  elementy  uszczelniające  w  obrębie rowków.

Do  wykonania  obsypki  należy  użyć  piasku.

Obsypkę  rurociągu  należy przeprowadzać  po  jego  obu  stronach  jednocześnie.  Zagęszczanie  powinno  być wykonywane  warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  15cm. Ostatnia warstwa obsypki  powinna  kończyć  się  30cm  nad  wierzchołkiem  rury.  Szczególną  uwagę należy  zwrócić  na  zagęszczanie  piasku  w  strefie  wspierającej  rurociąg  od  spodu z  powodu  niebezpieczeństwa  uniesienia  rurociągu  do  góry. Wskaźnik  zagęszczenia  wokół  przewodu  powinien  wynosić  0,95  wg  Proctora.  Zagęszczenie  należy wykonywać ubijakami  ręcznymi  lub  lekkim  sprzętem  mechanicznym.  Grunt  użyty  do  tego celu  powinien  być  sypki,  wolny  od  gród  i  kamieni,  a  zagęszczanie  powinno  być  przeprowadzane  ze  szczególną  ostrożnością.

Następnie  należy  wykonać  próby  szczelności  i  dokonać  odbioru  robót zanikających  łącznie  z  pomiarami  geodezyjnymi. Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  i  po  wykonaniu  kontroli  wskaźników  zagęszczenia  można  przystąpić  do  wykonania  dalszej  zasypki.  Zasypkę  wykonuje  się  do  poziomu  terenu  warstwami  grubości  20cm  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.

Zasypkę  wykopu  można  dokonywać  gruntem  rodzimym,  wyselekcjonowanym  z  gruntu  wydobytego  wykopu.

Warstwa  przykrywająca,  która  występuje  od  0,3 do  1,0m  nad  wierzchołkiem  rury,  może  być  zagęszczana  za  pomocą  średniej  wielkości zagęszczarek  wibracyjnych  (maksymalny  ciężar  roboczy  0,6kN)  lub  za  pomocą płytowych  zagęszczarek  wstrząsowych  (ciężar  roboczy  5kN).

Średnie  lub  ciężkie urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  przykryciu  powyżej  1m.

VI. 	Odwodnienie  wykopów

W  czasie  wykonywania  robót,  w  przypadku  wystąpienia  wód  gruntowych

zajdzie  konieczność  odwodnienia  wykopów.  Sposób  odwodnienia  należy  dostosować  do  rzeczywistych  potrzeb (pompowanie  z  wykopu  poprzez  studzienki  lub  zastosować  igłofiltry).  Wodę  z  pompowania  należy  odprowadzić  poza  obręb  wykopu.  Wykonawca  robót  opracuje  projekt  odwodnienia  wykopów  i  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru. Zaleca  się  aby  roboty  były  prowadzone  w  okresie  statystycznie  niskich  opadów.

VII. Uwagi  końcowe

Ze  względu,  iż  nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  innych  przewodów,  o  których  brak  informacji  wynikających  z  zaszłości  historycznych  lub  niedopełnienia  przepisów,  wszystkie  prace  ziemne  należy  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością.

(Ustawa  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisów  BHP.

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  - montażowych”  oraz  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”.